- 光明区文化馆、图书馆红花山分馆监控

- 设备系统维护服务项目采购需求

## 一、项目概况

光明区文化馆、图书馆红花山分馆（下称“两馆”）监控于2018年至今共建设436处监控摄像头，为进一步拓展以科技为主导人员为辅的科技强警，以智能化、科技化为主导的管理社会治安，有效的视频监控管理系统。现决定对“两馆”监控系统维护服务项目采购。

## 二、项目基本信息

| 项目名称 | 采购光明区文化馆、图书馆红花山分馆监控设备系统维护服务项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 32万元（超出预算金额的报价将被当作无效投标处理） |
| 服务期限 | 1年 |

## 三、项目内容

“两馆”内监控系统的质保期于2022年到期，为加强中心的治安防范工作。我中心现采取面向社会购买服务的方式，对“两馆”二类监控设备系统运维管理服务进行采购。

四、项目要求

（一）主要职责

“两馆”436套图像信息服务（314套300万高清红外枪机，81套400万智能高清红外半球，5套场外高清红外高速球机，36套普通摄像头）服务运维。

（二）项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万高清红外枪机 | DS-2CD2T48 | 台 | 314 |
| 2 | 400万智能高清红外半球 | DS-2CD2346WDA1-I | 台 | 81 |
| 3 | 场外高清红外高速球机 | DS-2DE7420MX-A/S1 | 台 | 5 |
| 4 | 全景高清摄像机 | DS-2CD6A64V-NFC | 台 | 1 |
| 5 | 核心交换机 | DS-3E3530-H | 台 | 2 |
| 6 | 接入交换机 | DS-3E2528P | 台 | 23 |
| 7 | 交换机模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 个 | 19 |
| 8 | 高清解码器 | DS-6916UD | 台 | 1 |
| 9 | 服务器 | DS-VE2208C-RBD(含WindowsServer2008R2简体中文标准版)，含RoseMirrorHA 5.0。iVMS-9600(含1台DS-VE2208C-RBD(含WindowsServer2008R2简体中文标准版))智能管控模块：iVMS-9600-ICMS视频模块：iVMS-9600-CMS（含700路视频监控授权）iVMS-9300(含1台DS-VE2208C-RBD(含WindowsServer2008R2简体中文标准版))视频诊断模块：iVMS-9300-VQD（含700路授权）中心网管模块：iVMS-9300-CMS服务器安全狗 5.0版 | 套 | 1 |
| 10 | 操作电脑 | Vostro3667商用办公台式电脑整机(i5-6400 8G 1T 2G独显）21 | 台 | 1 |
| 11 | 网络控制键盘 | DS-1600K | 套 | 1 |
| 12 | 硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | 台 | 8 |
| 13 | 监控硬盘 | WD40PURX | 个 | 104 |
| 14 | 拼接大屏 | DS-D2046NL-B | 块 | 9 |
| 15 | UPS | 艾默生10KAV | 套 | 1 |
| 16 | ONU | VISTA-B03 | 台 | 19 |
| 17 | OLT | VISTA-1600B | 台 | 1 |
| 18 | 旧系统及摄像头 |  | 台 | 36 |

五、服务要求

（一）服务响应

- 中标人在接到故障报修后30分钟内做出响应，60分钟内携带备件到达现场，到达现场后12小时内必须处理完摄像头故障（摄像头故障包括但不限于黑屏、花屏、延时卡顿、不在线等），因特殊或其它原因引起的摄像头损坏，投标人须保证在48小时内提供相应的备品备件，保证摄像头的正常显示。

（二）日常维护

- 1.每一个季度至少进行一次设备的除尘、清理工作，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

- 2.每两个季度至少一次检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

- 3.每个季度至少一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

- 4.对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障

- 5.根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

- 6.对更换单一设备（包含软件与硬件）单位价值超过5000元以上设备的费用，双方协商解决，5000元以下的由中标方自行解决。

六、供应商资格要求

- （一）投标人须具有独立法人资格及履行本项目的能力，具有独立承担民事责任能力，需具有安全系统监控类经营范围内，供营业执照副本原件复印件（原件备查，如企业营业执照未反映经营范围，须提供深圳市市场监督管理局网站或公司所在地关于供应商经营范围查询结果的截图）投标人须具有独立法人资格及履行本项目的能力，具有独立承担民事责任能力；

- （二）投标人法人证书及法人身份证复印件；被委托人投标报名的，须额外提供法人代表授权书及被委托人身份证复印件；

- （三）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。